| Notat | Landsplan |
| --- | --- |
|  | J.nr. bls-100-00040 |
|  | Ref. FTH + BLST-GIS |
|  | Oktober 2006 |

Notat om danske campingpladser og deres placering i forhold til værdifulde landskaber.

By og landskabsstyrelsen har gennemført en registrering af samtlige 565 campingpladsers placering i forhold til, hvorvidt de er beliggende henholdsvis inden for eller uden for særlig værdifulde landskaber, som defineret og udpeget i regionplanerne fra 2005.

Registreringen skelner ligeledes imellem, hvorvidt den enkelte campingplads er beliggende 1) helt eller delvist søværts Strandbeskyttelseslinien (SBL), 2) landværts Strandbeskyttelseslinien og søværts Kystnærhedszonen (KNZ) og endelig 3) landværts kystnærhedszonen.

Registreringen af antallet af campingpladser indenfor hvert enkelt kategori foreligger i form af et skema for hvert enkelt amt. I tilknytning hertil foreligger der et kort for hvert amt, med angivelse af udpeget landskab og natur samt de enkelte campingpladsers placering.

Det er kendetegnede, at listen over hvilke landskaber, der indgå i amternes registrering, ikke er synkron. Der er variationer fra amt til amt. Udpeget landskab og natur består af Natura 2000 (udpeget af miljøministeren) samt forskellige udpegede landskabs- og naturområder fra amternes regionplaner. Hvert amt har udpeget forskellige områder med forskellige betegnelser og på baggrund af forskellige metoder. Der kan således ikke foretages en direkte sammenligning af de udpegede områder på tværs af amtsgrænserne.

Eksempler på udpegede områder er:

- Særligt værdifuldt landskab

- Større uforstyrret landskab

- Beskyttet natur, § 3

- Økologiske forbindelser

- Natura 2000

- Kulturmæssige interesser

- Spredningskorridorer

- Biologiske korridorer

- Landskabelige interesseområder

- Målsat natur A,B, C, D,…

- Værdifuldt kystlandskab

- Beskyttede naturtyper

- Geologiske beskyttelsesområder

- Båndlagte fredninger

Alle udpegede områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk). Campingpladsernes placering er digitaliseret i august 2006 af Skov- og Naturstyrelsen.

Opsummering.

I skemaet herunder (skema 1) er alle tal opsummeret og rubriceret i forhold til campingpladsernes placering i Jylland, på Fyn og på Sjælland / Bornholm samt deres placering inden for eller uden for udpeget natur, samt den enkelte plads lokalisering hhv. søværts eller landværts Strandbeskyttelseslinien og landværts Kystnærhedszonen.

Skema 1.

| Antal camping pladser | Jylland | Fyn | Sjælland og Bornholm | Totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Helt/delvist Sø-værts SBL | 129 | 46 | 65 | 240 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 85 | 38 | 37 | 160 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 44 | 8 | 28 | 80 |
| Land- værts SBL | 108 | 13 | 55 | 176 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 40 | 9 | 23 | 72 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 68 | 4 | 32 | 104 |
| Land- værts KNZ | 119 | 5 | 25 | 149 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 44 | 4 | 13 | 61 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 75 | 1 | 12 | 88 |
| Total antal camp. Pladser | 356 / 169 / 187 | 64 / 51 / 13 | 145 / 73 / 72 | 565 / 293 / 272 |
| Pladser i udpeget landskab i % af alle pladser | 47 % | 80 % | 50 % | 51,85 % |

Hen ved 52 % af alle campingpladser i Danmark er beliggende i områder, der i en regionplan er udpeget som særlig værdifuldt eller beskyttet natur og/eller landskab. Mere end halvdelen af alle pladser (54 %) er beliggende helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien.

På Fyn er 80 % af alle campingpladser placeret i udpegede landskaber, mens det i Jylland er 47 % og på Sjælland / Bornholm er 50 %.

Blandt campingpladser i udpegede landskaber, ligger 59 % af disse på Fyn helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien, mens det kun gør sig gældende for en fjerdedel af pladserne i Jylland og på Sjælland / Bornholm.

Når man ser på antallet af campingenheder (se skema 2. næste side), så er over 53 % af alle campingenheder beliggende i udpegede områder og heraf er mere end 62 % beliggende helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien.

På Fyn er mere end 75 % af alle campingenheder beliggende i udpegede områder, mens der kun gælder for 49 % i Jylland og 55 % på Sjælland / Bornholm.

Blandt disse campingenheder er 82 % af de fynske campingenheder beliggende helt eller delvist indenfor strandbeskyttelseslinien, mens det er 59 % i Jylland og 56 % på Sjælland / Bornholm.

Skema 2.

| Antal camping enheder | Jylland | Fyn | Sjælland og Bornholm | Totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Helt/delvist Sø-værts SBL | 28,915 | 7,781 | 9,951 | 46,647 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 18,384 | 6,404 | 6,542 | 31,330 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 10,531 | 1,377 | 3,409 | 15,317 |
| Land- værts SBL | 19,116 | 2,013 | 8,417 | 29,546 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 7,698 | 953 | 3,538 | 12,189 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 11,418 | 1,060 | 4,879 | 17,357 |
| Land- værts KNZ | 14,516 | 445 | 2,799 | 17,760 |
| Heraf inden for udpeget landskab | 4,725 | 385 | 1,598 | 6,708 |
| Heraf uden for udpeget landskab | 9,791 | 60 | 1,201 | 11,052 |
| Total antal camp. enheder | 62,547/ 30,807/ 31,740 | 10,239/ 7,742/ 2,497 | 21,167/ 11,678/ 9,489 | 93,953/ 50,227/ 43,726 |
| Potentielt antal hytter jf. 15/30 %-reglen | 4,621 + 9,522 = 14,143 | 1,161 + 749 = 1,910 | 1,751 + 2,846 = 4,597 | 7,534 + 13,117 = 20,651 |

Potentielt antal hytter.

De eksisterende regler giver mulighed for at opstille hytter på max 15 % af det samlede antal campingenheder på den enkelte campingplads, hvis denne er beliggende i et område, der i en regionplan er udpeget som et særligt område, jf. tidligere beskrivelse. Hvis en campingplads er beliggende uden for, kan der opstilles hytter på indtil max 30 % af alle campingenheder på den enkelte campingplads.

Campingrådet har tidligere oplyst – i 2006, at der p.t. samlet set er opstillet ca. 4.300 hytter på danske campingpladser.

På basis af de gældende regler og nærværende GIS registrering er det muligt at beregne det maximale potentiale for campinghytter på danske campingpladser til omkring 20.651 hytter.

Tallet skal tages med et forbehold overfor faktiske forhold.

Campingreglementets regler om det maksimale antal campinghytter er vejledende og udtryk for et maksimum og er således ikke udtryk for et retskrav.

Fyns Amt

Udpeget landskab/natur består af:

- Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder

- Større sammenhængende landskabsområder

- Overordnede større sammenhængende landskabsområder

- Uforstyrrede landskaber

- Særlige biologiske interesseområder

- Naturkvalitet for beskyttede naturtyper

- Natura 2000

Natura 2000 er udpeget af miljøministeren, de øvrige områder er udpeget af amtet. Alle områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk).

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 46 | 7.781 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 38 | 6.404 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 8 | 1.377 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 13 | 2.013 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 9 | 953 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 4 | 1060 |
| Landværts kystnærhedszonen | 5 | 445 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 4 | 385 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 1 | 60 |
| I alt | 64 | 10.239 |

Campingpladser på Sjælland og Bornholm

Campingpladsernes placering i forhold til udpeget landskab og natur

Udpeget landskab og natur består af Natura 2000 (udpeget af miljøministeren) samt forskellige udpegede landskabs- og naturområder fra regionplanerne.

Hvert amt har udpeget forskellige områder med forskellige betegnelser og på baggrund af forskellige metoder. Der kan således ikke foretages en direkte sammenligning af de udpegede områder på tværs af amtsgrænserne. Tallene i nedenstående skema er summeringer af analyser, som er foretaget for hvert enkelt amt for sig (se særskilte dokumenter).

Alle udpegede områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk). Campingpladsernes placering er digitaliseret i august 2006 af Skov- og Naturstyrelsen.

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 65 | 9.951 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 37 | 6.542 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 28 | 3.409 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 55 | 8.417 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 23 | 3.538 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 32 | 4.879 |
| Landværts kystnærhedszonen | 25 | 2.799 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 13 | 1.598 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 12 | 1.201 |
| I alt | 145 | 21.167 |
| Heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 73 | 12.678 |

Vestsjællands Amt

Udpeget landskab/natur består af:

- Landskabsområder

- Beskyttelsesområder

- Natura 2000

Natura 2000 er udpeget af miljøministeren, de øvrige områder er udpeget af amtet. Alle områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk).

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 18 | 2.452 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 14 | 1.907 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 4 | 545 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 12 | 1.457 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 8 | 1.025 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 4 | 432 |
| Landværts kystnærhedszonen | 7 | 636 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 5 | 508 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 2 | 128 |
| I alt | 37 | 4.545 |

Storstrøms Amt

Udpeget landskab/natur består af:

- Kulturmiljø

- Beskyttelsesområder

- Økologiske forbindelser

- Natura 2000

Natura 2000 er udpeget af miljøministeren, de øvrige områder er udpeget af amtet. Alle områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk).

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 20 | 3.374 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 9 | 2.300 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 11 | 1.074 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 21 | 2.734 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 5 | 923 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 16 | 1.811 |
| Landværts kystnærhedszonen | 5 | 536 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 0 | 0 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 5 | 536 |
| I alt | 46 | 6.644 |

Hovedstadens Udviklingsråd

Udpeget landskab/natur består af:

- Kulturhistoriske interesseområder

- Kulturmiljøer

- Skov

- Båndlagte fredninger

- Natura 2000

Natura 2000 er udpeget af miljøministeren, de øvrige områder er udpeget af amtet. Alle områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk).

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 17 | 2898 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 6 | 1308 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 11 | 1590 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 15 | 3161 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 5 | 835 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 10 | 2326 |
| Landværts kystnærhedszonen | 12 | 1552 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 7 | 1015 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 5 | 537 |
| I alt | 44 | 7611 |

Bornholms Amt

Udpeget landskab/natur består af:

- Skov

- Særlige naturområder

- Kulturmiljøområder

- Natura 2000

Natura 2000 er udpeget af miljøministeren, de øvrige områder er udpeget af amtet. Alle områder er hentet fra Danmarks Arealinformation (www.arealinfo.dk).

| Campingpladsernes placering | Antal campingpladser | Antal campingenheder |
| --- | --- | --- |
| Helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinien | 10 | 1227 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 8 | 1027 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 2 | 200 |
| Landværts strandbeskyttelses-linien og søværts kystnærhedszonen | 7 | 1065 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 5 | 755 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 2 | 310 |
| Landværts kystnærhedszonen | 1 | 75 |
| - heraf helt eller delvist inden for udpeget landskab/natur | 1 | 75 |
| - heraf helt eller delvist uden for udpeget landskab/natur | 0 | 0 |
| I alt | 18 | 2367 |

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.

Tallet angiver summen af alle campingenhederne på campingpladserne i kolonne to.